| ШИФР УЧАСТНИКА |  |
| --- | --- |

Школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2016/17 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

практический тур,  10-11 класс

Время выполнения:  120 минут

# «Обработка прямой кокетки с клапаном»

Из ткани выкроить  детали образца: кокетка переда, нижняя часть полочки, клапан -2 дет.

| Последовательность выполнения работы | Графическое изображение |
| --- | --- |
| Сложить детали клапана лицевыми сторонами внутрь, уравнивая срезы. Сметать детали. Обтачать с трех сторон (1). Ширина шва 5÷7 мм. Припуски детали в углах высечь и подрезать, не доходя до строчки 2÷3 мм. |  |
| Деталь вывернуть на лицевую сторону, выправить углы и выметать кант шириной 1÷2 мм из основной детали. Приутюжить со стороны нижней детали. |  |
| Вдоль обтачного края по лицевой стороне детали проложить отделочную строчку (2) на расстоянии 7÷10 мм. |  |
| К верхнему краю основной детали по надсечкам приложить клапан. Наложить кокетку лицевой стороной на основную деталь с клапаном. Срезы уровнять, приметать, притачать (3), выполняя закрепки. Ширина шва 15 мм. Шов заутюжить в сторону кокетки. |  |
| Проложить по шву притачивания кокетки отделочную строчку (4) с закрепками в начале и конце строчки. Ширина шва 5÷7 мм. Отутюжить готовый образец. |  |

# Карта пооперационного контроля
«Обработка прямой кокетки с клапаном»

| № п/п | Критерии оценки | Max балл | Балл участн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раскрой деталей: кокетка переда, нижняя часть полочки, клапан -2 дет. | 2 |  |
| 2 | Детали клапана сложены лицевыми сторонами (да/нет) | 1 |  |
| 3 | Ширина шва обтачивания клапана (5÷7) ±2 мм | 1 |  |
| 4 | Качество высеченных углов (да/нет) | 1 |  |
| 5 | Качество выправленных углов (да/нет) | 1 |  |
| 6 | Ширина канта (1÷2) мм | 1 |  |
| 7 | Приутюживание клапана (да/нет) | 1 |  |
| 8 | Ширина отделочной строчки клапана (5÷10) ±1 мм | 2 |  |
| 9 | Симметрия клапана (да/нет) | 1 |  |
| 10 | Совмещение клапана с рассечками ±2 мм | 1 |  |
| 11 | Ширина шва притачивания кокетки 15±2 мм | 1 |  |
| 12 | Выполнение машинных закрепок (да/нет) | 1 |  |
| 13 | Заутюживание шва в сторону кокетки (да/нет) | 1 |  |
| 14 | Ширина отделочной строчки кокетки (5÷7) ±1 мм | 2 |  |
| 15 | Выполнение машинных закрепок (да/нет) | 1 |  |
| 16 | Качество окончательной влажно тепловой обработки (да/нет) | 1 |  |
| 17 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

# «Моделирование юбки»

## Внимательно прочитайте описание модели и рассмотрите эскиз.

## В соответствии с эскизом нанесите линии фасона на чертеж основы прямой юбки.

## Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

## Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Наклейте детали выкройки на лист результатов.

- Нанесите на детали выкройки необходимые надписи для раскроя.

| Описание модели: В основе модели лежит чертеж прямой юбки, прилегающей по линии талии и бедер. Линия кокетки – прямая линия, начинается на линии талии середины переднего полотнища, проходит через точку пересечения линии бедер и бокового среза, продолжается до линии середины заднего полотнища. Нижняя часть юбки имеет конусное расширение и удлиненную линию низа по линии середины заднего полотнища. Длина юбки по линии середины заднего полотнища 80 см., по линии середины переднего полотнища 45см Линия талии обработана притачным поясом. Застежка «молния» в левом боковом шве. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид спереди | Вид с правого бока | Вид сзади |

Чертеж в М 1:4 для моделирования

Результат моделирования (приклеить выкройки из цветной бумаги)

Карта пооперационного контроля

| №№ п/п | Критерии контроля | Max балл | Балл участн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нанесение линий фасона на чертеж основы | 10 |  |
| 1 | Нанесение линии кокеток переднего и заднего полотнищ | 0,5 |  |
| 2 | Нанесение линии низа переднего и заднего полотнищ | 1 |  |
| 3 | Закрытие вытачки на кокетке переднего полотнища | 0,5 |  |
| 4 | Расширение переднего полотнища путем закрытия остатка вытачки | 2 |  |
| 5 | Нанесение линий для расширения переднего полотнища через равные отрезки | 1 |  |
| 6 | Нанесение линий для расширения заднего полотнища через равные отрезки. | 1 |  |
| 7 | Выполнение полного комплекта деталей (М1:4) | 1 |  |
| 8 | Равномерное расширение переднего и заднего полотнищ по линии низа | 1 |  |
| 9 | Наклеивание деталей с соблюдением направления нити основы. | 1 |  |
| 10 | Вычерчивание новой линии низа переднего полотнища | 0,5 |  |
| 11 | Вычерчивание новой линии низа заднего полотнища | 0,5 |  |
|  | 2. Подготовка выкройки к раскрою | 10 |  |
|  | Переднее полотнище |  |  |
| 12 | Название детали | 0,5 |  |
| 13 | Количество деталей | 0,5 |  |
| 14 | Направление долевой нити | 0,5 |  |
| 15 | Припуски на обработку каждого среза | 1 |  |
| 16 | Сгиб ткани на переднем полотнище | 0,5 |  |
|  | Заднее полотнище |  |  |
| 17 | Название детали | 0,5 |  |
| 18 | Количество деталей | 0,5 |  |
| 19 | Направление долевой нити | 0,5 |  |
| 20 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |  |
| 21 | Сгиб ткани на заднем полотнище | 0,5 |  |
|  | Кокетка переднего полотнища |  |  |
| 22 | Название детали | 0,5 |  |
| 23 | Количество деталей | 0,5 |  |
| 24 | Направление долевой нити | 0,5 |  |
| 25 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |  |
|  | Кокетка заднего полотнища |  |  |
| 26 | Название детали | 0,5 |  |
| 27 | Количество деталей | 0,5 |  |
| 28 | Направление долевой нити | 0,5 |  |
| 29 | Припуски на обработку каждого среза | 0,5 |  |
| 30 | Сгибы ткани на кокетке заднего полотнища юбки | 0,5 |  |
|  | Итого: | 10 |  |