Эталоны для жюри

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по технологии, 2016/17 учебный год

«Культура дома и декоративно-прикладное творчество»

практический тур,  7 класс

Время выполнения:  120 минут

Практическая работа «Обработка погончика»

Размер лоскута ткани для практической работы = 100 x 120 мм.

| Последовательность выполнения работ | Графическое изображение |
| --- | --- |
| 1. Определите лицевую сторону ткани. Сложите деталь лицевой стороной внутрь. Сметайте и стачайте край детали шириной шва 10 мм, выполняя машинные закрепки 7-10мм. |  |
| 2. Удалите стежки временного назначения. Разложите деталь так, чтобы шов соединения располагался посередине детали. Шов разутюжьте. |  |
| 3. Наметьте линию среза одного конца паты. Сметайте деталь и проложите машинную строчку, отступив от намеченной линии на 5 мм вглубь детали и выполняя закрепки в начале и в конце строчки. |  |
| 4. Срежьте углы детали по намеченной линии. Прежде, чем вывернуть деталь на лицевую сторону, срежьте припуски шва в углах, не доходя 2-3 мм до шва. |  |
| 5. Выверните деталь, выправьте шов обтачивания. Деталь приутюжьте. |  |
| 6. Проложите отделочную строчку по лицевой стороне детали на расстоянии 7 мм от края. |  |

# Карта пооперационного контроля

«Обработка погончика»

| № п/п | Критерии оценки | Max балл | Балл участн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение лицевой стороны ткани (да/нет) | 1 |  |
| 2 | Ширина шва стачивания ± 1 мм | 2 |  |
| 3 | Наличие закрепок на концах шва стачивания (да/нет) | 1 |  |
| 4 | Разутюживание шва (да/нет) | 1 |  |
| 5 | Симметричность расположения шва ± 1 мм | 1 |  |
| 6 | Симметричность разметки линии среза ± 1 мм | 2 |  |
| 7 | Ширина шва обтачивания 5 ± 1 мм | 2 |  |
| 8 | Наличие закрепок на концах шва обтачивания (да/нет) | 1 |  |
| 9 | Срезаны припуски шва в углах (да/нет) | 2 |  |
| 10 | Шов выправлен равномерно по всей длине (да/нет) | 2 |  |
| 11 | ВТО после вывертывания (да/нет) | 1 |  |
| 12 | Ширина отделочного шва 7 ± 1 мм | 2 |  |
| 13 | Соблюдение безопасных приемов труда (да/нет) | 2 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Практическая работа  «Моделирование фартука»

- Нарисуйте 2 модели фартука различного назначения, которые можно выполнить на основе конструкции фартука с нагрудником (рис.2).

Например:  для приготовления пищи, для сервировки стола, подарочный, для школьной мастерской и т.д.

Форму и размеры деталей, декоративную отделку согласуйте с назначением фартука и материалом, из которого вы рекомендуете его сшить.

Уменьшайте, увеличивайте детали основы, делите их на части, меняйте конфигурацию, используйте дополнительные детали: оборки, воланы и т.д.. Декорируйте фартук вышивкой, аппликацией, пряжками, пуговицами, тесьмой, кружевом и т.д.

- Рассмотрите свои эскизы (рис.1) Выявите различия между базовой моделью фартука  и своими вариантами.

- Выполните моделирование выбранных Вами моделей в  соответствии с эскизом: на чертеже базовой модели (рис.2) нанесите новые линии фасона (другим цветом) и обозначьте свои действия по моделированию, используя для этого стрелки, значки и т.д.

- Перенесите линии фасона на шаблон из цветной бумаги.

- Изготовьте из цветной бумаги детали выкройки для раскладки на ткани.

- Аккуратно наклей детали выкройки на листах «Выполнение моделирования фартука №1, 2» (рис. 3). Напишите и укажите необходимые сведения для раскроя: название деталей, количество деталей, линии сгибов ткани, направление нитей основы.

- Дайте описание Вашим моделям фартуков.

Карта пооперационного контроля к практической работе

«Моделирование фартука»

| № п/п | Критерии контроля | Max балл | Балл участн. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Модель №1 | 10 |  |
| 1 | Изменение линии кармана | 1 |  |
| 2 | Изменение линии нижней части | 1 |  |
| 3 | Изменение линии нагрудника | 1 |  |
| 4 | Отделка изделия, дополнительные детали | 1 |  |
| 5 | Обозначения действий по моделированию (условные обозначения, значки, надписи действий) | 1 |  |
| 6 | Изготовление полного комплекта деталей выкройки из цветной бумаги | 1 |  |
| 7 | Подготовка выкройки к раскрою: название и количество деталей, указание направления долевой нити и сгиба ткани | 2 |  |
| 8 | Полнота описания модели с учетом рекомендации ткани | 1 |  |
| 9 | Соответствие фасонных линий эскизу | 1 |  |
|  | Модель №2 | 10 |  |
| 10 | Изменение линии кармана | 1 |  |
| 11 | Изменение линии нижней части | 1 |  |
| 12 | Изменение линии нагрудника | 1 |  |
| 13 | Отделка изделия, дополнительные детали | 1 |  |
| 14 | Обозначения действий по моделированию (условные обозначения, значки, надписи действий) | 1 |  |
| 15 | Изготовление полного комплекта деталей выкройки из цветной бумаги | 1 |  |
| 16 | Подготовка выкройки к раскрою: название и количество деталей, указание направления долевой нити и сгиба ткани | 2 |  |
| 17 | Полнота описания модели с учетом рекомендации ткани | 1 |  |
| 18 | Соответствие фасонных линий эскизу | 1 |  |
|  | Итого: | 20 |  |

Выполнение моделирования фартука  «Модель №1»

| Рис. 1. Эскиз модели фартука №1 | Описание Модели №1 |
| --- | --- |
| Рис. 2. Чертеж базовой модели фартука (нанесите фасонные линии) | Рис.3. Детали выкройки Модели № 1 (наклейте детали из цветной бумаги |

Выполнение моделирования фартука  «Модель №2»

| Рис. 1. Эскиз модели фартука №1 | Описание Модели №1 |
| --- | --- |
| Рис. 2. Чертеж базовой модели фартука (нанесите фасонные линии) | Рис.3. Детали выкройки Модели № 1 (наклейте детали из цветной бумаги |